Технические требования на поставку МТР

ОКПД2  25.30.12.114 Поставка комплектующих дымососов и вентиляторов для

АО «ДГК» Хабаровский край, Приморский край, Амурская область, ЕАО

Лот № 12016025-РЕМ ПРОД-2027-ДГК

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции:	4

1.4      Иные требования и сведения общего характера.............................................................................................4

1.5      Применение законодательства о национальном режиме...............................................................................4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	5

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	6

2.2.	Требования к качеству продукции	6

Таблица 3. Требования к продукции.................................................................................................6

3.       Требования к эквивалентной продукции.............................................................................14

5.     Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения

(исполнения) договора…………………………………………………………………………… 14

6. Приложения к Техническим требованиям................................................................................15

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ТУ | Технические условия |
| --- | --- |
| ТТ | Технические требования |
| СП | Структурное подразделение |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| ст. | сталь |
| ВМ/МВ | Мельничный вентилятор |
| ПП РФ № 1875 | Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» |
| ПП РФ № 719 | Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» |
| Эквивалентная продукция | Это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам эксплуатации. |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2  25.30.12.114 Поставка комплектующих частей дымососов и вентиляторов для АО «ДГК» Хабаровский край, Приморский край, Амурская область, ЕАО

  - Цель использования закупаемой продукции:

Для осуществления ремонтной программы АО «ДГК» в 2027 г.

Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции»

| № п\п | Наименование продукции | Тип, марка | Ед. изм. | К-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Статья: Сырье и материалы на ремонт |  |  |  |  |
| 1 | Крыльчатка к дымососу Д18 | чертеж К-22-00-00 | шт | 1,0 |
| 2 | Стекло маслоуказательное к дымососу ДН-28х2 БГМ | Корпус II-50/1: II – тип конструкции, 50 – номинальный диаметр смотрового окна (мм), 1 – исполнение по материалу корпуса или способу крепления; Диаметр 80 мм; Высота 14,5 мм; Масса не более 60 г.; Материал изготовления: поликарбонат, оргстекло, силикатное стекло. Изготавливается на основе отраслевой нормали МН 176-63 | шт | 2,0 |
| 3 | Стекло маслоуказательное к дымососу ДН-28х2 БГМ | Корпус II-50/1: II – тип конструкции, 50 – номинальный диаметр смотрового окна (мм), 1 – исполнение по материалу корпуса или способу крепления; Диаметр 80 мм; Высота 14,5 мм; Масса не более 60 г.; Материал изготовления: поликарбонат, оргстекло, силикатное стекло. Изготавливается на основе отраслевой нормали МН 176-63 | шт | 2,0 |
| 4 | Улитка аэросмеси | чертеж 22479 | шт | 2,0 |
| 5 | Улитка аэросмеси | чертеж 22479 | шт | 2,0 |
| 6 | Улитка аэросмеси | чертеж 22479 | шт | 2,0 |
| 7 | Улитка аэросмеси | чертеж 22479 | шт | 2,0 |
| 8 | Улитка аэросмеси | чертеж 22479 | шт | 2,0 |
| 9 | Улитка аэросмеси | чертеж 22479 | шт | 2,0 |
| 10 | Рабочее колесо ВМ 40/730 (левое) | чертеж 25560 СБ | шт | 1,0 |
| 11 | Колесо рабочее ВМ-40/730 (правое) | чертеж 0888.025.000СБ | шт | 1,0 |
| 12 | Корпус подшипника МВ | чертеж РЧ4.00.00 (659) | шт | 2,0 |
| 13 | Корпус подшипника МВ | чертеж РЧ4.00.00 (659) | шт | 2,0 |
| 14 | Корпус подшипника МВ | чертеж РЧ4.00.00 (659) | шт | 2,0 |
| 15 | Корпус подшипника МВ | чертеж РЧ4.00.00 (659) | шт | 2,0 |
| 16 | Корпус опорного-упорного подшипника Д18х2 | чертеж Д-3698 | шт | 1,0 |
| 17 | Колесо рабочее ВГДН-15 | чертеж 419.25 СБ (правое вращение) | шт | 1,0 |
| 18 | Рабочее колесо ВМ-160/850-1 | Чертеж 03.8210.098 СБ (исполнение 03.8210.098-01 левое вращение) | шт | 1,0 |
| Статья: Материалы по капитализируемым объектам |  |  |  |  |
| 19 | Колесо рабочее ДОД-28,5 | чертеж 03.8210.007МЧ | шт | 4,0 |
| 20 | Направляющий аппарат ДОД-28,5 | чертеж 03.8262.004МЧ | шт | 1,0 |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции/партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Позиции 1-20 Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции» | С момента заключения договора, после получения заявки Поставщиком | Не позднее 180 календарных дней с даты получения заявки |

  - Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
| Статья: Сырье и материалы на ремонт |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Крыльчатка к дымососу Д18х2 | В соответствии с чертежом К-22-00-00 |  | указание характеристик | - |  |
| 1.2 | Стекло маслоукозательное к дымососу ДН-28х2 БГМ | В соответствии с техническими характеристиками: Корпус II-50/1: II – тип конструкции, 50 – номинальный диаметр смотрового окна (мм), 1 – исполнение по материалу корпуса или способу крепления; Диаметр 80 мм; Высота 14,5 мм; Масса не более 60 г.; Материал изготовления: поликарбонат, оргстекло, силикатное стекло. Изготавливается на основе отраслевой нормали МН 176-63 |  | указание характеристик | - |  |
| 1.3 | Стекло маслоукозательное к дымососу ДН-28х2 БГМ | В соответствии с техническими характеристиками: Корпус II-50/1: II – тип конструкции, 50 – номинальный диаметр смотрового окна (мм), 1 – исполнение по материалу корпуса или способу крепления; Диаметр 80 мм; Высота 14,5 мм; Масса не более 60 г.; Материал изготовления: поликарбонат, оргстекло, силикатное стекло. Изготавливается на основе отраслевой нормали МН 176-63 |  | указание характеристик | - |  |
| 1.4 | Улитка аэросмеси | В соответствии с чертежом 224799 |  | указание характеристик | - |  |
| 1.5 | Улитка аэросмеси | В соответствии с чертежом 224799 |  | указание характеристик | - |  |
| 1.6 | Улитка аэросмеси | В соответствии с чертежом 224799 |  | указание характеристик | - |  |
| 1.7 | Улитка аэросмеси | В соответствии с чертежом 224799 |  | указание характеристик | - |  |
| 1.8 | Улитка аэросмеси | В соответствии с чертежом 224799 |  | указание характеристик | - |  |
| 1.9 | Улитка аэросмеси | В соответствии с чертежом 224799 |  | указание характеристик | - |  |
| 1.10 | Рабочее колесо вентилятора ВМ 40/730 (левое) | В соответствии с чертежом 25560 СБ |  | указание характеристик | - |  |
| 1.11 | Рабочее колесо вентилятора ВМ-40/730 (правое) | В соответствии с чертежом 0888.025.000СБ |  | указание характеристик | - |  |
| 1.12 | Корпус подшипника МВ | В соответствии с чертежом РЧ4.00.00 (659) |  | указание характеристик | - |  |
| 1.13 | Корпус подшипника МВ | В соответствии с чертежом РЧ4.00.00 (659) |  | указание характеристик | - |  |
| 1.14 | Корпус подшипника МВ | В соответствии с чертежом РЧ4.00.00 (659) |  | указание характеристик |  |  |
| 1.15 | Корпус подшипника МВ | В соответствии с чертежом РЧ4.00.00 (659) |  | указание характеристик |  |  |
| 1.16 | Корпус опорного-упорного подшипника Д18х2 | В соответствии с чертежом Д-3698 |  | указание характеристик | - |  |
| 1.17 | Колесо рабочее ВГДН-15 | В соответствии с чертежом 419.25 СБ (правое вращение) |  | указание характеристик | - |  |
| 1.18 | Рабочее колесо ВМ-160/850-1 | В соответствии с чертежом 03.8210.098-01 (левое вращение) |  | указание характеристик | - |  |
| Статья: Материалы (по капитализируемым объектам) |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | Колесо рабочее ДОД-28,5 | В соответствии с чертежом 03.8210.007МЧ |  | указание характеристик | - |  |
| 1.20 | Направляющий аппарат ДОД-28,5 | В соответствии с чертежом 03.8262.004МЧ |  | указание характеристик | - |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1 | Поставленная продукция должна быть новой, без повреждений, следов воздействия влаги и следов вскрытия, изготовленной не ранее 2026 года. Продукция должна быть поставлена в упаковке производителя, обеспечивающей ее сохранность, до склада грузополучателя. В случае поставки продукции контейнерами, Поставщик выгружает продукцию из контейнера своими силами и производит поставку продукции до склада грузополучателя автомобильным транспортом |  |  | согласие с требованием | - |  |
| 2.2 | Для позиции 19 таблицы 1.1 должна быть произведена статическая и динамическая балансировка, в соответствии с требованиями пп. 3.2.10-3.2.12 ГОСТ Р 55852-2013 на стенде, аттестованном в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.568-2017 |  |  | согласие с требованием | Предоставить на этапе исполнения договора, копию аттестата испытательного стенда |  |
| 2.3 | Проведение статической и динамической балансировки поз. 19 таблицы 1.1 на испытательном стенде Поставщика с участием представителей Покупателя |  |  | согласие с требованием | В составе заявки предоставить письмо о готовности Проведение статической и динамической балансировки поз. 19 таблицы 1.1 на испытательном стенде Поставщика с участием представителей Покупателя |  |
| 3 Место поставки |  |  |  |  |  |  |
| Статья: Сырье и материалы по ремонту |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Позиция 1 Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции» |  | АО «ДГК» СП «Амурская ТЭЦ-1», 682640, Хабаровский край РФ, г. Амурск, ул. Западное шоссе, д.10, ИНН 1434031363 КПП 270632001 | согласие с требованием | - |  |
| 3.2 | Позиции 2-3 Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции» |  | АО «ДГК» СП «Владивостокская ТЭЦ-2», 690034, Приморский край, г. Владивосток, ул. Фадеева, 47, ИНН 1434031363 КПП 253645003 | согласие с требованием | - |  |
| 3.3 | Позиции 4-15 Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции» |  | АО «ДГК» СП «Партизанская ГРЭС», 692860, Приморский край, г.Партизанск, ул.Свердлова, 2, ИНН 1434031363 КПП 250932001 | согласие с требованием | - |  |
| 3.4 | Позиция 16 Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции» |  | АО «ДГК» СП «Хабаровская ТЭЦ-1», 680015, г.Хабаровск, ул.Узловая, 15а, ИНН 1434031363 КПП 272145001 | согласие с требованием | - |  |
| 3.5 | Позиции 17-18 Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции» |  | АО «ДГК» СП «Хабаровская ТЭЦ-3», 680025, Хабаровский край, г. Хабаровск, Федоровское шоссе, 10, ИНН 1434031363 КПП 272145002 | согласие с требованием | - |  |
| Статья: Материалы(по капитализируемым объектам) |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Позиции 19-20 Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции» |  | АО «ДГК» СП «Хабаровская ТЭЦ-3», 680025, Хабаровский край, г. Хабаровск, Федоровское шоссе, 10, ИНН 1434031363 КПП 272145002 | согласие с требованием | - |  |
| 4. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1 | Гарантийный срок на всю продукцию не менее 12 месяцев с даты подписания Покупателем (грузополучателем) УПД |  |  | указание характеристик | - |  |

3. Требования к эквивалентной продукции

Участник должен принимать во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, указанной в настоящих Технических требованиях и структуре НМЦ, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагается эквивалент требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке указать марку и подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента с приложением чертежей, оформленных в соответствии с ГОСТ Р 2.109-2023 в составе Заявки. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания и чертежей эквивалента продукции является причиной отклонения предложения Участника.

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

Ориентировочный объем поставки («расчетный заказ») коэффициент снижения служит только для оценки и сопоставления предложений участников по соответствующему ценовому (стоимостному) критерию оценки. Предложения по единичным расценкам, представленные в заявке победителя, будут закреплены в договоре. Указанный объем является приблизительным и может быть изменен в ходе исполнения обязательств по договору.

- 5. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, равной начальной (максимальной) цене договора, установленной в Документации о закупке, а также с единичными расценками (ценой за единицу продукции по каждой позиции товара), предложенными в заявке Победителем

6. Приложения к Техническим требованиям

Приложение № 1 – чертеж К-22-00-00;

Приложение № 2 – чертеж 224799;

Приложение № 3 – чертеж 25560 СБ;

Приложение № 4 – чертеж 0888.025.000 СБ;

Приложение № 5 – чертеж РЧ4.00.00 (659);

Приложение № 6 – чертеж Д-3698;

Приложение № 7 – чертеж 419.25 СБ (правое вращение);

Приложение № 8 – чертеж 03.8210.098 СБ;

Приложение № 9 – чертеж 03.8210.007 МЧ;

Приложение № 10 – чертеж 03.8262.004 МЧ