|  | # Приложение № 1 # к Гражданско-правовому договору бюджетного учреждения # № ____________________ # от «___»______________2026 г. ________________________ . |
| --- | --- |

ЗАДАНИЕ

ФГБУ «КОМФОРТНАЯ СРЕДА»

НА ИНЖЕНЕРНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ   НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ И НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ОТДЕЛЬНО-СТОЯЩЕЕ СТРОЕНИЕ (ОБЩЕЖИТИЕ),

РАСПОЛОЖЕННОЕ ПО АДРЕСУ:

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, П.

СОВХОЗНЫЙ, УЛ. МОСТОВАЯ, ДОМ 57 (ДАЛЕЕ - ОБЪЕКТ)

Москва, 2026 год.

| № п/п | Наименование | Перечень основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| I. Общие данные |  |  |  |
|  | Основание для проектирования объекта: | Служебная записка от ___.___.2026 № с-2026/_____. |
|  | Застройщик (технический заказчик): | Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение «Комфортная Среда», ОГРН 1207700422907, ИНН 7736331124, 117312, г. Москва, ул. Вавилова, 39. |
|  | Сведения об объекте в соответствии с классификатором объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства), утвержденным приказом Минстроя России от 02.11.2022 N 928/ПР | Группа: Жилые объекты специализированного назначения; Вид объекта строительства: Здание общежития; Код: 01.02.002.003 |
|  | Виды работ | Комплексный капитальный ремонт. |
|  | Источники финансирования мероприятий по капитальному ремонту: 5.1 Проектно-изыскательских работ. 5.2 Строительно-монтажных работ | Федеральный бюджет |
|  | Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения, применяемые в целях архитектурно-строительного проектирования (при наличии): | Требуются для разработки проектно-сметной документации |
|  | Требования к выделению этапов капитального ремонта объекта: | Предусмотреть три этапа: 1 этап. Проведение инженерного обследования и оценки технического состояния конструкций здания общежития и инженерных сетей. Составление технического отчета. 2 этап. Разработка проектно-сметной документации и получение заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» по достоверности определения сметной стоимости. 3.этап. Разработка рабочей документации. |
|  | Срок выполнения работ по инженерно-техническому обследованию объекта | 60 календарных дней |
|  | Срок выполнения работ по разработке проектно-сметной документации | 150 календарных дней |
|  | Срок капитального ремонта объекта | 2027-2028 гг. Продолжительность капитального ремонта объекта определить в разделе Проект организации строительства. |
|  | Требования к основным технико-экономическим показателям объекта | Площадь помещений здания (в соответствии с выписками из ЕГРН) – 3 623,1 м2 Этажность здания, строительный объем: 5 этажей (1 подземный), ~15 525,0 м3; Тип помещений – жилые помещения специализированного жилищного фонда, предназначены для временного проживания граждан. Год постройки и ввода в эксплуатацию зданий: 1977 г.; Фундаменты –железобетонные блоки, ленточный; стены наружные и внутренние- кирпичные; перекрытия- железобетонные плиты; кровля-мягкая, рулонная. Вентиляция (естественная). Отопление (центральное). Водоснабжение ХВС, ГВС (централизованное). Канализация (центральная). Электроснабжение и освещение, в т.ч. наружное. |
|  | Идентификационные признаки объекта устанавливаются в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 1, ст.5; 2013, N 27, ст.3477) и включают в себя: |  |  |
| 11.1 | Назначение объекта: | Жилые объекты специализированного назначения (Отдельно-стоящее строение, общежитие) |
| 11.2 | Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность | Не относится. |
| 11.3 | Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта | Отсутствует. |
| 11.4 | Принадлежность к опасным производственным объектам | Не относится. |
| 11.5 | Пожарная и взрывопожарная опасность | Класс функциональной пожарной опасности Ф1.2 - гостиницы, общежития (за исключением общежитий квартирного типа), спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов. Степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности определить проектом. |
| 11.7 | Наличие помещений с постоянным пребыванием людей | Имеются. |
| 11.7 | Уровень ответственности (устанавливаются согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" | II – нормальный |
|  | Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта | Отсутствуют. |
|  | Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений | Проектную документацию разработать в объеме необходимом для проведения всего комплекса строительно-монтажных работ по объекту при проведении капитального ремонта. Проектная документация и принятые в ней решения должны соответствовать установленным требованиям законодательства Российской Федерации в том числе и не ограничиваясь: - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ - Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». - Закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». - Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации». - Приказ Госкомархитектуры от 23.11.1988 N 312 «Об утверждении ведомственных строительных норм Госкомархитектуры «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения» (ВСН 58-88 (р)). - Постановление Правительства РФ от 16.05.2022 N 881 "Об осуществлении замены и (или) восстановления несущих строительных конструкций объекта капитального строительства при проведении капитального ремонта зданий, сооружений". - СП 118.13330.2022 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения» - СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС России от 19.03.2020 N 194). - СП 23-101-2004. Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование тепловой защиты зданий. Обеспечение теплотехнических характеристик ограждающих конструкций. - Приказ МЧС России от 12.03.2020 N 151 «Об утверждении свода правил СП 2. 13130 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (вместе с СП 2.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты». При отмене нормативных документов, на которые имеются ссылки, следует использовать документы, введенные взамен отмененных. Применяемые материалы, отраженные в проектной документации, включая ведомости объемов работ, должны соответствовать нормативно-правовым актам в части архитектурно-строительного, санитарно-гигиенического регулирования, требованиям действующих норм и правил пожарной безопасности в Российской Федерации. |
|  | Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации | Необходимо провести обследование технического состояния конструкций зданий и инженерных сетей и обмерные работы (1 этап) Работы выполнить в соответствии с ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» с составлением отчета об обследовании. - Подготовка к проведению обследования: - ознакомление с объектами обследования, его объемно-планировочным и конструктивным решением; - сбор и анализ проектно-технической документации; - составление программы работ с учетом технического задания. - Визуальное обследование: - сплошное визуальное обследование несущих конструкций здания; - сплошное визуальное обследование конструкции кровли здания; - установить тип несущих систем; - определить тип кровли, соответствие уклонов крыши материалу кровельного покрытия, состояние кровли и внутренних водостоков, наличие вентиляционных продухов, их соотношение с площадью крыши; - обследование трубопроводов и арматуры на внутренних сетях водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; - Инструментально-техническое обследование конструкций здания в соответствии с программой выполнения обследовательских работ. В составе обследования выполнить шурфы фундамента. После окончания шурфования выработки должны быть тщательно засыпаны с послойным трамбованием. Установить наличие и состояние гидроизоляции. В составе обследования в том числе выполнить: Определение фактических прочностных характеристик материалов основных несущих конструкций и их элементов в достаточном количестве для определения необходимых параметров: - Прочностные характеристики кладки и основных несущих стен. - По результатам обследования механического оборудования составить протокол осмотра оборудования с перечнем идентифицированных дефектов и повреждений и указанием их степени влияния на техническое состояние и выдать экспертное заключение о соответствии или не соответствии механического оборудования требованиям технических регламентов и других действующих нормативных актов, а также о возможности и целесообразности продления срока эксплуатации механического оборудования. По результатам обследования представить отчет (техническое заключение) по объекту о техническом состоянии несущих конструкций (оценка степени физического износа, дефектов, выяснения эксплуатационных качеств конструкций), которое в том числе содержит: - акт технического осмотра здания с указанием количественных и качественных дефектов, схемы и ведомости дефектов и повреждений с фиксацией их мест и характера; - описания, фотографии дефектных участков; - установление аварийных участков (при наличии); - выявленные несущие конструкции; - оценку технического состояния строительных конструкций; - оценку технического состояния механического оборудования и инженерных сетей; - рекомендации о видах планируемых мероприятий; - задание на разработку проектно-сметной документации (ПСД) на выполнение капитального ремонта общежития с проведением государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости; - смету на проектно-изыскательские работы. По результатам обмерных работ представить точные обмерные чертежи, включающие планы, разрезы и фасады здания с линейными размерами и высотными отметками полов, потолков, оконных и дверных проемов, схемы расположения обследуемых инженерных сетей, поэтажную экспликацию помещений. Обследование выполнить в объеме, достаточном для разработки проектно-сметной документации, в соответствии с: - Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Федеральный закон от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. №261-03 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ; ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»; - СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»; Подрядчик обязан согласовать Техническое заключение по результатам обследования с Заказчиком. |
|  | Предполагаемая (предельная) стоимость капитального ремонта объекта: 16.1 Инженерно-технического обследования 16.2 Проектных работ 16.3 Строительно-монтажных работ | 16.1 Инженерно-технического обследования и обмеров: Определяется путем запросов предложений в соответствии с законодательством о контрактной системе 16.2 Проектных работ: определяется путем запросов предложений в соответствии с законодательством о контрактной системе; - Строительно-монтажных работ: В связи с отсутствием укрупненных нормативов цены на капитальный ремонт и отсутствием объектов аналогов по капитальному ремонту предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта отсутствует и определяется по результатам проведения оценки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта. |
|  | Принадлежность объекта к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации: | Не принадлежит. |
| II. Требования к проектным решениям |  |  |  |
|  | Требования к схеме планировочной организации земельного участка | Не разрабатывается. Восстановление отмостки вокруг здания в рамках разработки раздела 4 Конструктивные решения |
|  | Требования к проекту полосы отвода (для линейных объектов) | Отсутствуют. |
|  | Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам | В соответствии с требованиями СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения». Внутренняя отделка помещений в соответствии с ведомостью отделки, в т.ч.: - МОП – потолки подвесные, стены – окраска, декоративная штукатурка, полы – керамогранит (холлы), кварцевая плитка (коридоры, кухни); - Жилые модули: потолки – выравнивание ГКЛ с последующей окраской, стены – обои под окраску, полы – ламинатная доска, коммерческий линолеум, керамическая плитка (сан.узлы); - Подвал: потолки, стены – очистка, обработка от плесени, восстановление штукатурки, простая окраска, полы – стяжка из упрочненного бетона с разуклонкой к приямку с дренажным насосом. Окончательные материалы для внутренней отделки помещений согласовать с Заказчиком в ходе проектирования. На путях эвакуации отделку предусмотреть согласно требованиям ФЗ-123 “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” Двери – по проекту, двери в категорийных помещениях (по пожарной опасности) предусмотреть индивидуального изготовления, противопожарными, сертифицированными. Двери, разделяющие секции подвала на отдельные помещения, демонтировать. Наружная отделка: - система навесного вентфасада (НФС) с утеплителем для повышения энергоэффективности существующего здания. Материал облицовки согласовать с заказчиком; Окна и двери – ПВХ профиль по ГОСТ 30970-2002 и ГОСТ 30674-99. Витражи – алюминиевые. Обеспечение условий жизнедеятельности маломобильных групп населения согласно СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Рабочих мест для маломобильных групп населения в реконструируемом здании не предусматривать. Состав и площади помещений уточняются с Заказчиком в ходе проведения проектных работ. |
|  | Требования к технологическим решениям | - Разработать в соответствии с нормативно-технической документацией перечень технологического оборудования и планировки с указанием на размещение оборудования (согласовать с Заказчиком). - Размещение технологического (в том числе электробытового, сантехнического) оборудования и мебели должно быть выполнено с учетом существующей функциональной формы, габаритных размеров и конфигурации существующих помещений. - В качестве технологического оборудования принять оборудование отечественного производства, обеспечивающего максимальную механизацию и автоматизацию технологических операций. Выбор дорогостоящего технологического оборудования стоимостью свыше 600 тыс. руб. осуществлять на основании технико-экономического обоснования, включая сравнение не менее 3-х вариантов. |
|  | Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям |  |  |
|  | Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласования застройщиком | Предполагаемые к применению материалы и оборудование, окончательные наименования определить в процессе проектирования в соответствии с действующими нормативными документами и согласовать с застройщиком (техническим заказчиком) до направления проектной документации на рассмотрение государственной экспертизы. |
|  | Требования к строительным конструкциям | Объем работ определить в соответствии с Техническими отчетами по результатам обследования зданий и актами технического осмотра. - Восстановить душевые кабины на каждом этаже согласно типовому проекту или предусмотреть блочное размещение с отдельными сан.узлами, с учетом действующих противопожарных норм по доступам к аварийным выходам в торцах здания. Выполнить, при необходимости, перепланировку в торцах здания в соответствии с утвержденными планировками - функциональное деление выполнить с помощью мобильных перегородок системы KNAUF, Ирлайн; в помещениях с влажным режимом и категорийных (по пожарной опасности) перегородки предусмотреть из керамического кирпича по ГОСТ 530-2007. - Предусмотреть капитальный ремонт кровли существующего здания с полной заменой всех слоев кровельного пирога: утеплитель - минераловатные плиты, водоизоляционный ковер - унифлекс. - Предусмотреть замену отмостки вокруг здания с устройством гидроизоляции. - В случае необходимости предусмотреть работы по замене отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов, а также замене и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.05.2022 N 881. Конструктивная система должна обеспечивать соответствующую прочность, устойчивость, надёжность и безопасность здания. В проектной документации предусмотреть расширение дверных проёмов в местах, где их ширина и высота не соответствует требованиям действующих норм по эвакуации, параллельно с усилением мест расширения проёмов. Конструкции и материалы для отделки внутренних перегородок и наружных ограждающих стен, а также полов и потолков не должны превышать допустимых нагрузок на несущие конструкции здания. |
|  | Требования к фундаментам | Объем работ определить в соответствии с Техническими отчетами по результатам обследования зданий и актами технического осмотра. В случае необходимости предусмотреть работы по замене отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов, а также замене и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительств в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.05.2022 N 881. |
|  | Требования к стенам, подвалам и цокольному этажу |  |
|  | Требования к наружным стенам |  |
|  | Требования к внутренним стенам и перегородкам |  |
|  | Требования к перекрытиям |  |
|  | Требования к колоннам, ригелям |  |
|  | Требования к лестницам |  |
|  | Требования к полам | Объем работ определить в соответствии с Техническими отчетами по результатам обследования зданий и актами технического осмотра. В случае необходимости предусмотреть работы по замене отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов. Покрытия полов согласовать с Заказчиком. В мокрых зонах выполнить гидроизоляцию. При необходимости заменить конструкции полов. |
|  | Требования к кровле | Объем работ определить в соответствии с Техническим отчетом по результатам обследования здания и актом технического осмотра. При разработке (в частности разработке архитектурных, технологических, колористических решений, подборе и размещении оборудования, отделочных материалов) должны соблюдаться в полном объёме действующие нормативные и правовые акты Российской Федерации, Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Покрытие полов должно быть экологически безопасным (не издавать резкого запаха, не выделять вредных веществ), иметь высокую износостойкость (выдерживать механические нагрузки, частую влажную уборку с применением агрессивных дезинфицирующих растворов), быть гигиеничным (быстрое и лёгкое удаление различных видов загрязнений без потери внешней привлекательности, устойчивы к плесени и запахам), пожаробезопасными, антистатическим, быть приятным на ощупь и нескользкими, иметь привлекательный внешний вид, иметь обеспыленную поверхность (керамическая плитка, прямоугольная и шестигранная керамогранитная плита, керамогранитная плита с капиносом для ступеней, модульное и листовое ПВХ покрытие, полимерные наливные полы, пропитка для полов). Покрытие стен должно быть экологически безопасным (не издавать резкого запаха, не выделять вредных веществ, использование органических растворителей, которые после окраски способны долго выделять в помещении вредные вещества, не допускается), иметь высокую износостойкость (выдерживать механические нагрузки, частую влажную уборку с применением агрессивных дезинфицирующих растворов, краски, образующие полимерный слой, препятствующий истиранию), быть гигиеничным (быстрое и лёгкое удаление различных видов загрязнений без потери внешней привлекательности), пожаробезопасным, быть приятным на ощупь, иметь привлекательный внешний вид, максимально светоотражающим (керамическая плитка, водно-дисперсионная краска, декоративная штукатурка). Покрытие потолков и конструкции подвесных потолков должны быть экологически безопасными (не издавать резкого запаха, не выделять вредных веществ, использование органических растворителей, которые после окраски способны долго выделять в помещении вредные вещества, не допускается), иметь высокую износостойкость (выдерживать механические нагрузки, частую влажную уборку с применением агрессивных дезинфицирующих растворов, краски, образующие полимерный слой, препятствующий истиранию), быть гигиеничным (быстрое и лёгкое удаление различных видов загрязнений без потери внешней привлекательности), пожаробезопасными, иметь привлекательный внешний вид. |
|  | Требования к витражам, окнам |  |
|  | Требования к дверям |  |
|  | Требования к внутренней отделке |  |
|  | Требования к наружной отделке | Объем работ определить в соответствии с Техническим отчетом по результатам обследования здания и актом технического осмотра. Для повышения энергоэффективности здания согласно действующим нормам предусмотреть навесной вентилируемый фасад с утеплителем из негорючей минераловатной плиты. Облицовочный материал согласовать с Закзачиком. |
|  | Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях | Отсутствуют. |
|  | Требования к инженерной защите территории объекта | Отсутствуют. |
| 22.18. | Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта | Отсутствуют. |
| 22.19 | Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта: | Отсутствуют. |
|  | Требования к инженерно-техническим решениям |  |  |
| 24.1 | Требования к основному технологическому оборудованию: |  |  |
| 24.1.1 | Отопление | Объем работ определить в соответствии с Техническими отчетами по результатам обследования зданий и актами технического осмотра. По результатам обследования проектом предусмотреть ремонт, замену или восстановление инженерных систем. Спецификации на технологическое оборудование согласовать с Заказчиком. Для обеспечения необходимых климатических параметров в помещениях предусмотреть ремонт или замену систем вентиляции, отопления и кондиционирования. Решения, принятые в проектной документации, должны соответствовать нормативно-технической документацией по системам отопления, вентиляции, кондиционирования: СП 60.13330.2020 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Предусмотреть систему дымоудаления в соответствии с требованиями СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование". Предусмотреть устройство системы кондиционирования воздуха (при необходимости). Провести замену радиаторов с установкой запорной арматуры перед отопительными приборами, заменить разводящие стояки (при необходимости). |
| 24.1.2 | Вентиляция |  |
| 24.1.3 | Водоснабжение внутреннее | Объем работ определить в соответствии с Техническими отчетами по результатам обследования зданий и актами технического осмотра. По результатам обследования проектом предусмотреть ремонт, замену или восстановление инженерных систем. Спецификации на технологическое оборудование согласовать с Заказчиком. Решения, принятые в проектной документации, должны соответствовать нормативно-технической документацией по системам водоснабжения и канализации: - СП 73.13330.2016 Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85. - СП 30.13330.2020 Внутренний водопровод и канализация зданий. - СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Предусмотреть прокладку труб водопровода, канализации заменить в санузлах и мокрых точках в помещениях санитарно-техническое оборудование (унитазы, раковины, смесители), предусмотреть установку запорной и спускной арматуры. Отвод сточных вод системы от проектируемого здания предусмотреть выпусками из полиэтиленовых труб ПЭ-100 SDR-17 по ГОСТ18599-2001. Отвод ливневых и талых вод предусмотреть по закрытым водостокам с выпусками в существующую сеть ливневой канализации. Внутренние сети ливневой канализации - стальные электросварные трубы по ГОСТ 10704-91, выпуски ливневой канализации в земле - полиэтиленовые трубы ПЭ-100 SDR-17 по ГОСТ18599-2001. Душевые, комнаты уборочного инвентаря оборудовать стальными душевыми поддонами. При необходимости произвести замену пожарного водопровода и замену оборудования пожарных кранов и пожарных шкафов для размещения пожарных кранов. |
| 24.1.4 | Канализация |  |
| 24.1.5 | Электроснабжение (электроосвещение и электрооборудование) | Объем работ определить в соответствии с Техническими отчетами по результатам обследования зданий и актами технического осмотра. По результатам обследования проектом предусмотреть ремонт, замену или восстановление инженерных систем. Спецификации на технологическое оборудование согласовать с Заказчиком. Проектом предусмотреть следующие виды освещения помещений здания: рабочее, аварийное. Электроснабжение систем пожарной сигнализации, системы дымоудаления и подпора воздуха предусмотреть от секции АВР ГРЩ, либо от двух вводов (по месту предусмотреть установку устройства АВР). Взаиморезервируемые кабели противопожарных систем проложить по разным трассам. Решения, должны соответствовать нормативно-технической документацией по системе электроснабжения: - СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»; - СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»; - СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»; - ПУЭ Правила устройства электроустановок (изд. 6,7); - ГОСТ Р 50571.22-2000 (МЭК 60364-7-707-84) Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 707. Заземление оборудования обработки информации. Нагрузки подлежат уточнению в процессе проектирования. Произвести замену проводки, силовых щитов и электроосвещения. Произвести замену заземления здания и молниезащиты. |
| 24.1.6 | Телефонизация | Объем работ определить в соответствии с Техническими отчетами по результатам обследования зданий и актами технического осмотра. По результатам обследования проектом предусмотреть ремонт, замену или восстановление инженерных систем. Спецификации на технологическое оборудование согласовать с Заказчиком. Принять новые технические современные и технологические решения, с применением современных высокотехнологичных, энергосберегающих материалов и оборудования. Все применяемые материалы должны быть российского производства, либо сертифицированы по установленным требованиям законодательства Российской Федерации. В здании предусмотреть помещение для размещения серверного IT оборудования (серверная комната). Предусмотреть возможность установки блоков WI-FI, для организации беспроводного интернета в зонах отдыха здания. Телефонную проводную сеть построить на базе мини-АТС. Место установки АТС определить на стадии проектирования. Оборудование охранного видеонаблюдения должно включать в себя: - наружные стационарные видеокамеры черно-белого изображения; - наружные купольные цветные видеокамеры; - внутренние скрытые видеокамеры; - центральное оборудование - видеомониторы и аппаратуру видеорегистрации для просмотра текущих или записанных видеоизображений в полноэкранном или мультиплексированном режимах. Места установки и расположения видеокамер согласовать с Заказчиком на стадии проектирования. Наружные стационарные видеокамеры оборудовать климатическими кожухами, обеспечивающими работу оборудования при любых погодных условиях. Видеокамеры оснастить объективами с различными характеристиками в соответствии с требуемым углом обзора и местом установки. Электроснабжение оборудования систем охранного телевидения должно быть обеспечено по первой категории надежности. Центральное оборудование системы охранного телевидения расположить в помещении с круглосуточным дежурством обслуживающего персонала (пост охраны). Камеры наблюдения расположить таким образом, чтобы просматривались следующие зоны охраняемого объекта: - периметр и прилегающая территория здания; - внутренняя площадь здания; Произвести необходимый расчет потребности системы видеонаблюдения исходя из условия исключения возможности возникновения «мёртвых зон». Предусмотреть возможность построения интегрированной системы охранного видеонаблюдения с использованием как аналогового, так и цифрового оборудования. |
| 24.1.7 | Радиофикация |  |
| 24.1.8 | Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» |  |
| 24.1.9 | Телевидение (в том числе система охранного телевидения) |  |
| 24.1.10 | Газификация | Отсутствуют. |
| 24.1.11 | Автоматизация и диспетчеризация | Объем работ определить в соответствии с Техническими отчетами по результатам обследования зданий и актами технического осмотра. По результатам обследования проектом предусмотреть ремонт или замену инженерных систем. |
| 24.2 | Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения |  |  |
| 24.2.1 | Водоснабжение | Получить необходимое согласование/разрешение от ресурсоснабжающей организации. |
| 24.2.2 | Водоотведение | Получить необходимое согласование/разрешение от ресурсоснабжающей организации. |
| 24.2.3 | Теплоснабжение | Получить необходимое согласование/разрешение от ресурсоснабжающей организации. |
| 24.2.4 | Электроснабжение | Получить необходимое согласование/разрешение от ресурсоснабжающей организации. |
| 24.2.5 | Телефонизация | Отсутствуют. |
| 24.2.6 | Радиофикация | Отсутствуют. |
| 24.2.7 | Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» | Отсутствуют. |
| 24.2.8 | Телевидение | Отсутствуют. |
| 24.2.9 | Газоснабжение | Отсутствуют. |
| 24.2.10 | Иные сети инженерно-технического обеспечения | Отсутствуют. |
|  | Требования к мероприятиям по охране окружающей среды | Отсутствуют. |
|  | Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности | Выполнить в соответствии с требованиями действующих СНиП, ГОСТ, СанПин, СН, СП, приказами и нормативными документами Российской Федерации; Объем работ определить в соответствии с Техническими отчетами по результатам обследования зданий и актами технического осмотра. По результатам обследования проектом предусмотреть ремонт, замену или восстановление систем пожарной безопасности и оповещения, автоматическую систему пожаротушения и согласовать со службами эксплуатации Заказчика. Систему охранно-пожарной сигнализации и автоматическую систему пожаротушения выполнить в соответствии с федеральным законом №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и СП 5.13130.2009 "Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические". В проекте предусмотреть: - локальное оповещение в случае несанкционированного проникновения и при пожаре, отображением на панели управления. - передачу тревожного сообщения о пожаре на пост пожарной части. В состав центрального оборудования поста пожарной охраны включить автоматизированное рабочее место оператора с программным обеспечением и графическим интерфейсом пользователя; - формирование команды на автоматический пуск установки пожаротушения при срабатывании двух или более пожарных извещателей; - автоматическое переключение цепей питания с основного ввода электроснабжения на резервный и обратно; - возможность отключения и восстановления режима автоматического пуска установки (насосов); - автоматический контроль: соединительных линий между приемно-контрольными приборами пожарной сигнализации и приборами управления, предназначенными для выдачи команды на автоматическое включение установки на обрыв и короткое замыкание; - устройства отключения и восстановления режима автоматического пуска установок должны быть размещены в помещении дежурного поста или другом помещении, с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство; - автоматический пуск резервных насосов (пожарного и насоса-дозатора) в случае отказа пуска или невыхода рабочих насосов на режим в течение установленного времени; - автоматическое включение электроприводов запорной арматуры; - автоматический контроль электрических цепей запорных устройств с электроприводом; - электрических цепей приборов, регистрирующих срабатывание узлов управления, формирующих команду на автоматическое включение пожарных насосов и насосов- дозаторов; Пожарные извещатели предусмотреть адресно-аналоговыми. Электроснабжение оборудования системы пожарной сигнализации - по первой категории надежности. Размещение резервуаров пожаротушения и насосной станции определить и согласовать с Заказчиком на стадии рабочего проектирования. Система охранной сигнализации и автоматическая система пожаротушения здания должны включать следующие мероприятия: - контроль состояния дверей и окон; - контроль состояния помещений; Оборудовать средствами охранной сигнализации (ОС): - входные двери (в здание, выход на кровлю, с лестничных клеток на этаж, запасные выходы) - на открывание двери магнитоконтактным датчиком; - основные технические помещения (электрощитовая, насосные, венткамеры и пр.) следующими средствами: а) входные двери - на открывание двери магнитоконтактным датчиком; б) окна помещений на открывание магнитоконтактным датчиком; в) внутренний объем - объемные инфракрасные датчики; Центральное оборудование ОС: автоматизированное рабочее место оператора с программным обеспечением и графическим интерфейсом пользователя. Периферийное оборудование ОС: - адресные магнитоконтактные датчики типа СМК; - адресные объемные инфракрасные датчики контроля внутреннего объема помещений - типа «Фотон». Электроснабжение оборудования ОС - первая категория надежности. Систему оповещения о пожаре предусмотреть согласно требованиям СП 3.13130.2009 "Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре". Мероприятия разработать в составе раздела 5 подраздела "Сети связи" (телефонизация, радиофикация, видеонаблюдение, СКУД, Интернет, АПС, СОУЭ). |
|  | Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов | Требуется. Обеспечение теплотехнических характеристик ограждающих конструкций в соответствии с СНиП 23-101-2004 |
|  | Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов к объекту | Требуются. |
|  | Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности | Не требуются. |
|  | Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду | Требуются. |
|  | Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта | Не требуются. |
|  | Требования к проекту организации строительства объекта | Разработать раздел «Проект организации строительства» в соответствии с требованиями действующих нормативов, в т.ч. Градостроительного кодекса РФ, СП 48.13330.2019 «Организация строительства», МДС 12-46-2008 и п. 23 Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. Предусмотреть постоянную уборку мест проведения работ, вывозку мусора, очистку и мойку дорожных покрытий, постоянную мойку колес спецтехники, исключив вынос грязи за территорию строительной площадки, и выполнение действующих требований пожарной безопасности. |
|  | Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на земельном участке, на котором планируется размещение объекта | Не предусмотрено. |
|  | Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, к малым архитектурным формам и к планировочной организации земельного участка, на котором планируется размещение объекта | Отсутствуют. |
|  | Требования к разработке проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель или плодородного слоя | Отсутствуют. |
|  | Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки. | В сметной документации учесть затраты на утилизацию и/или размещение строительного мусора в соответствии с действующим законодательством РФ. |
|  | Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта | Отсутствуют. |
| III. Требования к проектным решениям |  |  |  |
|  | Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным | Состав и содержание разделов проектной документации: - ПЗ (Пояснительная записка); - АР (Архитектурные решения), разработать буклет с визуализацией основных помещений; - КР (Конструктивные решения); - ИОС1-ЭР (Система электроснабжения); - ИОС2-В (Система водоснабжения); - ИОСЗ-К (Система водоотведения); - ИОС4-ОВиК (Отопление, вентиляция, кондиционирование, тепловые сети); - ИОС5-СС (Сети связи); - ИОС7-ТХ (Технологические решения); - ОДИ (Обеспечение доступа инвалидов); - ПБ (Пожарная безопасность); - ПОС (Проект организации строительства); - ЭЭ (Энергоэффективность); - ООС (Охрана окружающей среды); - ОБЭ (Мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации объекта); - АОВ (Автоматизация отопления и вентиляции); - СМ (Сметная документация). |
|  | Требования к подготовке сметной документации | Раздел 12 «Сметная документация на обследование и на капитальный ремонт» должна содержать: Том 1: Пояснительную записку; Сводный сметный расчёт; Объектные сметные расчеты; Локальные сметные расчеты (локальные сметы); Том 2: Конъюнктурный анализ; Том 3: Ведомости объемов работ. Сметную стоимость обследований и обмерных работ составить по "Справочникам базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений" в базовом уровне цен с пересчетом в текущий уровень цен индексами изменения сметной стоимости работ, утвержденные Минстроем России. Сметную стоимость проектных работ составить по «Справочникам базовых цен на проектные работы в строительстве» (СБЦП) в базовом уровне цен с пересчетом в текущий уровень цен индексами изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, утвержденные Минстроем России. Сметная документация составляется с применением сметных нормативов, включённых в федеральный реестр сметных нормативов, федеральных единичных расценках (ФЕР-2020 – для регионов, не перешедших на РИМ)/ ФЕР-2022 – для регионов, перешедших на РИМ) в актуальной редакции на момент передачи документации Заказчику. Пересчет сметной стоимости в текущий уровень цен выполнить по индексам пересчета, утверждёнными Минстроем России. Поправочные коэффициенты к условиям труда учесть на основании Ведомостей объемов работ и Проекта организации строительства. При составлении сметной документации допускается использовать базисно-индексный метод/ресурсно-индексный метод. Сметная документация должна быть разработана в соответствии с нормативно-правовыми актами и нормативно-технической документацией, действующими на момент составления, согласования, государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства и её сдачи заказчику, в том числе, но не ограничиваясь: - Приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации" - Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 (ред. от 31.12.2019) "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" - Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.12.2020 № 812/пр". Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства"; - Приказом Минстроя России от 29.10.2015 № 774/пр «Об утверждении методических рекомендаций по принятию субъектом Российской Федерации решений о внесении изменений в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»; - Градостроительным кодексом Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ. |
|  | Требования к разработке специальных технических условий | Не требуется. |
|  | Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации: | Не требуется. |
|  | Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов: | Не требуется. |
|  | Требования о подготовке проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели | Не требуется. |
|  | Требование о применении типовой проектной документации | Не требуется. |
|  | Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ | Исполнитель согласовывает проектную документацию со Службами Заказчика. На разработанную документацию получить положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта Объекта: - Заказчик осуществляет оплату государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта. - Исполнитель осуществляет подачу (загрузку) документации на основании доверенности, выданной Заказчиком на государственную экспертизу проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта. - Исполнитель осуществляет техническое сопровождение прохождении государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости. - В составе ПОС и сметной документации в обязательном порядке предусмотреть отдельную ведомость образования металлолома в результате демонтажных работ (демонтаж кровельного покрытия, металлических ферм/балок, водосточных систем и т.д.) с указанием ВИДА ЛОМА (черный, цветной (медь, алюминий)), и ПЛАНИРУЕМОГО ВЕСА (в тоннах). В проектно-сметной документации предусмотреть возможность выполнения работ отдельными этапами (выборочный ремонт внутренних разводящих сетей, выборочный ремонт отдельных этажей, ремонт кровли). Поэтажные схемы мест выполнения выборочного капитального ремонта предоставляются Заказчиком на стадии предоставления исходно-разрешительной документации. Объем готовой документации: По результатам обследования представить отчет (техническое заключение) о техническом состоянии несущих конструкций здания. Проектная документация должна быть оформлена в надлежащем виде и соответствовать действующим нормам и правилам РФ. Исполнитель передает Заказчику: 1. После выполнения 1 этапа - Технический отчет (техническое заключение) о техническом состоянии несущих конструкций и инженерных сетей 1.1. на бумажном носителе – в 2-х экземплярах в сброшюрованном виде по каждому объекту; 1.2. на оптическом носителе – в 1 экземпляре в формате PDF (TIF) и в редактируемом формате. 1.3. Документация в электронном виде должна соответствовать документации, выполненной на бумажном носителе. Наименования файлов (папок) должны соответствовать наименованию документа в бумажном виде. 2. После выполнения 2 этапа – Проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания общежития 2.1 по объекту 4 (четыре) экземпляра проектной документации в бумажном виде (в оригинале) 2.2 в электронном виде на цифровом носителе - CD - в исходных редактируемых форматах (*WORD, *EXСEL, *.dwg (AutoCAD)), а также в формате *.pdf в 1 (одном) экземпляре. Право собственности на документы и материалы (технические отчеты по результатам обследования и проектно-сметную документацию), разработанные в соответствии с настоящим Техническим заданием, переходит от Исполнителя к Заказчику в момент подписания акта сдачи-приемки работ и оплаты 100% работ. 3. После получения положительного заключения государственной экспертизы (ФАУ «Главгосэкспертиза России») проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, Исполнитель разрабатывает рабочую документацию в полном объеме в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе ГОСТР 21.101-2020. 3.1 После выполнения 3 этапа по объекту 4 (четыре) экземпляра рабочей документации в бумажном виде (в оригинале) 3.2 в электронном виде на цифровом носителе - CD - в исходных редактируемых форматах (*WORD, *EXСEL, *.dwg (AutoCAD)), а также в формате *.pdf в 1 (одном) экземпляре. |
|  | К заданию на проектирование прилагаются (исходные данные) | - Выписки из ЕГРН от 19.06.2024г. № КУВИ-001/2024-163789142 на здание; - Выписка из ЕГРН от 08.04.2024г. б/н на земельный участок; - Поэтажные планы здания на ул. Мостовая, 57; - Технический паспорт на объект от 17.10.2010; - Приказ о возложении Врио. директора ФГБУ «Комфортная среда» от 04.03.2025 № 10-06-06/7. |

| Заказчик: Врио директора ФГБУ «Комфортная среда» _______________ М.Б. Мальсагов м.п. | Подрядчик: _________________________ |
| --- | --- |